Паспорт безопасности

(ПБ)

Наименование продукта:

Клей эпоксидный (Агент B)

ПБ № FL20180202010

Fenloc Bondtek (Hangzhou) Co., Ltd

OMC, Юйлянь, Цзиньхуа, Сяошань, г. Ханчжоу, пр. Чжэцзян, КНР

Тел.: +86-0571-82452935; Факс: +86-0571-82452937; Интернет-сайт: www.fenloc.com

# 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Идентификация продукта:

Наименование продукта: Клей эпоксидный (Агент B)

Артикул продукта: 325

(ПБ)

Информация о производителе / поставщике

Производитель: Fenloc Bondtek (Hangzhou) Co., Ltd

Адрес: OMC, Юйлянь, Цзиньхуа, Сяошань, г. Ханчжоу, пр. Чжэцзян, КНР

Телефон: +86-0571-8245-2935

Факс: +86-0571-8245-2937

Эл. почта: hqiu@fenloc.com

Интернет-сайт: www.fenloc.com

Наименование продукта: Клей эпоксидный

(Агент А)

# 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

| ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ И ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ |  |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ: | ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ. МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ КОЖНЫЕ РЕАКЦИИ. ВЫЗЫВАЕТ СИЛЬНОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ. |

| КЛАСС ОПАСНОСТИ | КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ |
| --- | --- |
| РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ | 2 |
| РАЗДРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ | 2A |
| СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ КОЖИ | 1 |

ПИКТОГРАММЫ

Информация о мерах предосторожности

| Меры предосторожности: | Избегайте вдыхания паров или аэрозолей продукта. После работы с продуктом тщательно вымойте руки. Снимите и тщательно постирайте загрязненные предметы одежды. Пользуйтесь средствами защиты глаз и лица. Пользуйтесь защитными перчатками. |
| --- | --- |
| Меры первой помощи: | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промойте большим количеством воды с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно промойте пораженное место водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы. Продолжите промывание. При появлении признаков раздражения кожи или кожных высыпаний: Обратитесь за медицинской помощью. При раздражении глаз: Обратитесь за медицинской помощью. Снимите загрязненные предметы одежды. |
| Хранение: | Нет специальных указаний |
| Утилизация: | Утилизация содержимого и тары производится согласно действующему местному / региональному / федеральному / международному законодательству. |

# 3. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

| Компоненты, представляющие опасность | Код CAS | Концентрация, %* |
| --- | --- | --- |
| Полиамид | 63428-84-2 | 60-75% |
| Акрилонитрил-бутадиеновый каучук жидкий | 9003-18-3 | 30-35% |
| 2,4,6-три(диметиламинометил)фенол | 90-72-2 | 7-15% |

* Точные значения концентраций могут отличаться от указанных или составлять коммерческую тайну. Значения концентраций указаны для того, чтобы облегчить пользователям выбор надлежащих мер защиты.

# 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

| При попадании в ЖКТ: | НЕ ПЫТАЙТЕСЬ вызвать рвоту без прямого указания со стороны медицинского персонала. Не вводите препараты перорально пострадавшему, находящемуся без сознания. Обратитесь за медицинской помощью. |
| --- | --- |
| При вдыхании: | Поместите пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания обеспечьте пострадавшему подачу кислорода. При отсутствии признаков дыхания примените искусственную вентиляцию легких. Если симптомы продолжают проявляться и прогрессируют, обратитесь за медицинской помощью. |
| При попадании на кожу: | Немедленно промойте пораженное место большим количеством воды (если есть возможность, с мылом). Снимите загрязненные предметы одежды и обувь. Если симптомы продолжают проявляться и прогрессируют, обратитесь за медицинской помощью. Постирайте загрязненные предметы одежды перед их повторным использованием. Тщательно очистите загрязненную обувь перед ее повторным использованием. |
| При попадании в глаза: | Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Если симптомы продолжают проявляться и прогрессируют, обратитесь за медицинской помощью. |

# 5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Рекомендуемые средства пожаротушения: | Распыление воды (водяного пара), пенотушение, сухой химический порошок, диоксид углерода. |
| --- | --- |
| Особые указания при пожаротушении: | Пользуйтесь изолирующими дыхательными приборами и защитной спецодеждой, такой, как пожарный костюм. |
| Особые опасности возгорания и взрыва: | Персонал, оказавшийся вблизи опасной зоны и с подветренной стороны, следует эвакуировать. При горении продукта образуются вредоносные и токсичные продукты сгорания. При тушении пожара используйте воду для охлаждения тары с продуктом. При сильном нагревании закрытая тара может быть повреждена вследствие воздействия избыточного внутреннего давления. |
| Опасные продукты сгорания: | Оксиды углерода. Оксиды азота. Альдегиды. Формальдегид. Кислоты. Акриловые мономеры. Токсичные продукты сгорания. Раздражающие пары. |

# 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, указанными в Разделе 8. Изолируйте опасный участок и не допускайте туда посторонних или персонал без средств защиты.

| Меры экологической безопасности: | Не допускайте попадания продукта в водную среду или канализацию. |
| --- | --- |
| Ликвидация последствий: | Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Перед началом работ по сбору разлитого продукта ознакомьтесь с Разделом 8 «Контроль за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты». Для сбора или локализации разливов продукта пользуйтесь инертными материалами (песок, силикагель, вещества, нейтрализующие кислоты, универсальные поглотители, древесные опилки). Соберите поглотитель с впитавшимся продуктом до утилизации храните его в закрытой таре. |

# 7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ХРАНЕНИЯ

| Обращение с продуктом: | Не допускайте попадания продукта в глаза, на кожу и на одежду. Не вдыхайте пары или аэрозоли продукта. После работы с продуктом тщательно вымойте руки. Работайте с продуктом только в хорошо вентилируемом месте. Храните продукт в закрытой таре. |
| --- | --- |
| Хранение: | Храните продукт в плотно закрытой таре в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Не допускайте контакта продукта с несовместимыми материалами. Храните продукт вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Не допускайте воздействия на продукт прямого солнечного света. |

# 8. КОНТРОЛЬ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Перед началом работ с продуктом следует выполнить оценку уровня опасности для каждого рабочего места. По результатам оценки определяется допустимая степень воздействия продукта на организм человека и производится выбор средств защиты персонала.

| Меры технического контроля: | Если существует опасность воздействия на персонал паров продукта, оборудуйте рабочее помещение местной вытяжной вентиляцией. |
| --- | --- |
| Защита органов дыхания: | При недостаточной вентиляции следует пользоваться респиратором, утвержденным и сертифицированным Национальным институтом охраны труда и промышленной гигиены (NIOSH), США. |
| Защита органов зрения и лица: | При работе с продуктом пользуйтесь защитной маской для лица или защитными очками с боковыми щитками. При опасности разбрызгивания или распыления продукта следует использовать средства защиты, полностью закрывающие лицо. |
| Защита кожных покровов: | Пользуйтесь непромокаемыми перчатками, устойчивыми к воздействию химических соединений. Для предотвращения контакта с кожей пользуйтесь защитной спецодеждой или фартуком. |

# 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Агрегатное состояние: | Жидкость |
| --- | --- |
| Цвет: | Белый |
| Запах: | Слабый запах эпоксидной смолы |
| Порог восприятия запаха: | Нет данных. |
| pH: | Нет данных. |
| Парциальное давление паров: | Нет данных. |
| Температура кипения / диапазон температур: | Нет данных. |
| Температура замерзания / диапазон температур: | Нет данных. |
| Удельный вес: | 1.10 |
| Плотность паров: | Нет данных. |
| Температура вспышки: | 96,11°C (205°F) в закрытом тигле Setaflash |
| Нижний порог воспламенения / взрыва: | Нет данных. |
| Верхний порог воспламенения / взрыва: | Нет данных. |
| Температура самовоспламенения: | Нет данных. |
| Коэффициент испарения: | Нет данных. |
| Растворимость в воде: | Нет данных. |
| Коэффициент разделения (n-октанол/вода): | Нет данных. |
| Содержание летучих органических соединений: | 0,0% согласно методике 316B Окружного органа контроля за качеством воздуха Южного побережья штата Калифорния, США |
| Вязкость: | Нет данных. |
| Температура разложения: | Нет данных. |

# 10. ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

| Химическая устойчивость: | Продукт химически устойчив при нормальных условиях хранения и использования. |
| --- | --- |
| Вероятность опасных реакций: | Взаимодействие с некоторыми отвердителями может вызвать экзотермическую реакцию, результатом которой может стать неконтролируемая полимеризация больших масс продукта. |
| Опасные продукты разложения: | Оксиды углерода. Оксиды азота. Альдегиды. Формальдегид. Кислоты. Акриловые мономеры. Токсичные продукты сгорания. Раздражающие пары. |
| Несовместимые материалы: | Кислоты. Основания. Окислители. Амины. |
| Реакционная способность: | Нет данных. |

# 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Пути попадания в организм: | Резорбционный через кожу и слизистые оболочки, ингаляционный, пероральный |
| --- | --- |

Потенциальное воздействие на организм / симптомы

| При вдыхании: | При вдыхании паров или аэрозолей продукта возможно раздражение органов дыхания. |
| --- | --- |
| При попадании на кожу: | Вызывает раздражение кожных покровов. Возможны аллергические кожные реакции. |
| При попадании в глаза: | Вызывает сильное раздражение слизистой оболочки глаз. |
| При попадании в ЖКТ: | Не предполагается при соблюдении правил эксплуатации. |

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о воздействии на окружающую среду: Нет данных.

# 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

Приведенная ниже информация касается только утилизации неиспользованного продукта.

| Рекомендуемый способ утилизации: | Продукт утилизируется в соответствии с требованиями местного, регионального и федерального законодательства. |
| --- | --- |
| Код опасности отходов: | Код опасности RCRA не присвоен. |

# 14. ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКТА

Информация, представленная в данном разделе, относится исключительно к транспортировке самого материала / продукта и не рассматривает вопросы транспортировки тары / комплектов.

| Основание: требования Министерства транспорта США (49 CFR) |  |
| --- | --- |
| Наименование при транспортировке: | Не подлежит регулированию |
| Класс или категория опасности: | Нет данных |
| Идентификационный номер: | Нет данных |
| Класс упаковки: | Нет данных |

| Перевозка воздушным транспортом (ICAO/IATA) |  |
| --- | --- |
| Наименование при транспортировке: | Вещество, опасное для окружающей среды; жидкость; без дополнительных уточнений (эпоксидная смола) |
| Класс или категория опасности: | 9 |
| Идентификационный номер: | UN 3082 |
| Класс упаковки: | III |

| Перевозка морским или водным транспортом (IMO/IMDG) |  |
| --- | --- |
| Наименование при транспортировке: | Вещество, опасное для окружающей среды; жидкость; без дополнительных уточнений. ЖИДКОСТЬ; БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (Эпоксидная смола) |
| Класс или категория опасности: | 9 |
| Идентификационный номер: | UN 3082 |
| Класс упаковки: | III |
| Вещество, загрязняющее водную среду: | Эпоксидная смола |

# 15. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Требования законодательства США

| Состояние запасов согласно ст. 8(b) Закона США о контроле за токсичными веществами (TSCA 8(b)): | Все компоненты продукта указаны в списке TSCA либо не подлежат классификации в рамках данного закона. |
| --- | --- |
| Уведомление об экспорте согласно TSCA 12(b): | Не внесено в список |
| Раздел 302 законов CERCLA/SARA (США): | Не внесено в список |
| Разделы 311/312 законов CERCLA/SARA (США): | Непосредственная опасность для здоровья |
| Раздел 313 законов CERCLA/SARA (США): | Не внесено в список |
| Законопроект 65 штата Калифорния, США: | Продукт содержит химическое соединение, считающееся в штате Калифорния канцерогенным. Продукт содержит химическое соединение, считающееся в штате Калифорния вызывающим врожденные патологии и прочие заболевания репродуктивной системы. |

# 16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный паспорт безопасности содержит изменения относительно предыдущей редакции в следующих разделах: 2

| Подготовлен: | Отделом качества продуктов и нормативного контроля |
| --- | --- |
| Дата выпуска: | 02.02.2018 г. |

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Все данные, приведенные в настоящем документе, указаны исключительно в информационных целях и считаются достоверными. В то же время, компания Fenloc Corporation и ее дочерние структуры (далее «Fenloc») не несут ответственности за результаты использования продукта лицами, деятельность которых Fenloc не в состоянии контролировать. Ответственность за определение пригодности продуктов Fenloc или любых способов производства, упомянутых здесь, для тех или иных целей, а также за обеспечение мер предосторожности, рекомендованных для защиты имущества и людей от любых видов опасности, которые могут быть связаны с применением и использованием любых продуктов Fenloc, лежит на пользователе продукта. В свете вышеизложенного компания Fenloc заявляет об отказе от всех гарантийных обязательств, прямых или подразумеваемых, включая гарантии коммерческой ценности и пригодности для использования в определенных целях, вопрос о которых может возникнуть в результате продажи или использования продуктов компании Fenloc. Кроме того, компания Fenloc заявляет об отказе от какой-либо ответственности за косвенные или случайные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.

Fenloc Bondtek (Hangzhou) Co., Ltd

Подготовлен: отделом НИОКР компании Fenloc